KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Készült a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó kuckó” óvoda energetikai felújítás kivitelezéséhez.

Építtető, berházó:

Tiszavasvári, Város Önkormányzata  Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tiszavasvári, 2016. március 23.

TARTALOMJEGYZÉK

- BORÍTÓLAP

- TARTALOMJEGYZÉK

- TERVEZŐI NYILATKOZAT

- ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

- TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

- TERVLAPOK:

| E-01 | Felmérési alaprajz | M 1:100 |
| --- | --- | --- |
| E-02 | Felmérési homlokzatok | M 1:100 |
| E-03 | Tervezett alaprajz | M 1:100 |
| E-04 | Tervezett homlokzatok | M 1:100 |
| E-05 | Látványtervek |  |

### MŰSZAKI LEÍRÁS

I.         Állapotleírás:

Az épület 1970-es években épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Tiszavasvári északnyugati részén helyezkedik el, a 36-os számú főközlekedési út mellett lévő, önkormányzati kezelésű Egység utcán található. Jelenleg igen leromlott, elhasználódott  állapotban van, így az energetikai felújítás már nagyon időszerűvé vált, ugyanis az elmúlt 15-20 évben állagmegóvás, felújítás láthatóan nem történt az épületen, ezért folyamatosan romlott az állapota. A felújítás megvalósítására az önkormányzat pályázati támogatást nyert, ezért a közbeszerzési eljárást a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni.

II.       Az épület jellemző adatai, szintmagasságok:

- rendeltetése: 					óvoda

- hasznos alapterülete:				267 m2

- kiinduló relatív szintmagasság: a épület körüli járda szintje: 	+- 0,00 m

- padlószint:	          							+ 0,35 m

- főpárkány magasság: 						+ 3,85 m,

- építménymagasság: 						3,85 m

III.	Szerkezeti kialakítás:

Alapozás: Az épület alatt úsztatott beton sávalap húzódik.

Falazatok: a teherhordó falak 38-40 cm vtg. kisméretű téglából készültek, a válaszfalak 12 és 15 cm vtg. kisméretű téglából készültek, szerkezetileg megfelelő minőségűek. Falazó habarcs: H10.

Vízszigetelés: a padlózatban bitumenes vízszigetelés készült.

Hőszigetelés: a födémben salakfeltöltés készült hőszigetelésként, egyéb hőszigetelés nem található az épületen.

Kémények: használaton kívüli falazott kémények, valamint működő gázkémény található az épületen.

Födémszerkezet: előregyártott vasbeton gerendás födém készült, szerkezetileg megfelelő minőségű.

Lépcsők: szabványos kialakítású beton lépcsők készültek, burkolat nélküli nyers       felülettel.

Nyílásáthidalások: vasbeton gerenda, valamint kerámia áthidalók, megfelelő       minőségben.

Tetőszerkezet: az épület lapostetős kialakítású, bitumenes csapadékvíz szigeteléssel, mely minőség már nem megfelelő.

Tetőfedés: bitumenes csapadékvíz szigetelés

Bádogozás: alumínium lemezzel készült, hiányos, leromlott állapotú

Nyílászárók: a homlokzati nyílászárók energetikai szempontból kifogásolható fa- és acélszerkezetűek, a belső ajtók faszerkezetűek.

Burkolatok: a felmérési alaprajz szerint pvc, greslap, beton.

Homlokzatképzés: a lábazatok cementsimítással, a falak festett kőporos vakolattal készültek (mely több helyen leázott, leomlott), a külső nyílászárók fehér és barna színűek.

Szobafestő- és mázoló munka: fehér mészfestés, diszperziós festés és fehér színű belső mázolás.

Épületgépészet: kiépített víz-szennyvíz rendszer, kiépített elektromos rendszer, kiépített gázüzemű központi fűtés rendszer, radiátorokkal.

# IV.	Szerkezeti megoldások, tartószerkezeti leírás

Bontási munkák: A bontási munkák során az összes homlokzati és egyes belső nyílászárókat kell kibontani (új nyílászárók beépítése, valamint nyílásmegszüntetés miatt). Az épület északi homlokzatánál el kell bontani a használaton kívüli beton lépcsőt. A használaton kívüli kémények elbontását is el kell végezni. A tetőn el kell bontani ereszbádogozásokat, ereszszegélyeket, és lefolyó bádogozásokat, valamint az ablakpárkányokat. A jelenleg működő gázkazán szintén kibontásra kerül.

Alapozás: A meglévő alaptest megfelelő, megerősítését nem kell elvégezni. Új alaptest készül az akadálymentes rámpához, valamint előlépcsőhöz. Az alaptest 30 cm szélességű, 80 cm mélységű, C12-es minőségű betonból készül.

Falazatok, teherhordó szerkezetek: A meglévő falszerkezet megfelelő minőségű, szerkezeti felújítást nem kell végezni. Az újonnan kialakításra kerülő mozgáskorlátozott wc és a kazánház közé, acél profilos könnyűszerkezetes falszerkezet kerül kialakításra, gipszkarton burkolattal, roskadásmentes hő-hangszigeteléssel.

Vízszigetelés: Az akadálymentes wc kialakítása során az új szerelőbetonra olvasztással ragasztott GV-4 vízszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A tető felújítása során a meglévő szigetelést teljes mértékben meg kell tisztítani a szennyeződésektől; ahol mechnaikai sérülés látható, azt ki kell javítani; a meglévő csapadékvíz összefolyókat (ha van ilyen) „csőgörénnyel” ki kell tisztítani; a meglévő csapadékvíz szigetelést perforálni kell, hogy a párát ki tudjuk vezetni a meglévő szerkezetből; hőszigetelés elhelyezése; páratechnikai réteg elhelyezése egy rétegben; palaörleményes pvc lemez elhelyezése olvasztásos ragasztással, mechanikai rögzítéssel; páraszellőzők beépítése min. 20 m2-enként. A tetőfelújítás során a kiépített villámhárító rendszert vissza kell bontani, fel kell újítani, és vissza kell építeni az eredeti kialakítással.

Hő-, hangszigetelés: Az épület homlokzati teherhordó falazatát dryvit rendszerben utólagosan 10 cm vtg. eps hőszigeteléssel kell ellátni, a káváknál és az ereszkialakításnál 5 cm vastagságú    kiképzéssel. A lábazatra 5 cm vtg. expert fix hőszigetelés kerül elhelyezésre. A tető lezárására 14 cm vastagságú hőszigetelés kerül utólagosan elhelyezésre. Az utólagos homlokzatszigetelés esetében csak olyan rendszer használható, amely megfelelő tanúsítvánnyal, műbizonylattal rendelkezik. A homlokzati felújítás során a villámhárító levezető rendszert úgy kell átalakítani, hogy megfeleljen a jelenlegi előírásoknak.

Kémények: A meglévő használaton kívüli falazott kéményeket a födémszintig vissza kell bontani. A jelenlegi gázkémény megmarad, de a kondenzációs kazánhoz szükséges új béléscső kialakítás készül.

Födémszerkezet: Az épület födémszerkezete szerkezetileg megfelelő, felújítására, átépítésére nincs szükség. Új födémszerkezet nem készül.

Nyílásáthidalások: Az épület esetében a meglévő nyílásáthidalások megmaradnak, átalakítás, áthelyezés és új beépítés nem történik.

Lépcsők, bejáratok: A meglévő gazdasági bejárati lépcsők megfelelő kialakításúak, de új csúszásmentes kerámia burkolatot kapnak. Az épület északi oldalán lévő beton lépcső elbontásra kerül. A főbejárati lépcső a tervezett kialakítás szerint átalakításra kerül úgy, hogy feleljen meg az akadálymentesítési előírásoknak. A lépcső átalakításával egy akadálymentesített rámpa is kialakításra kerül. Az új lépcső és a rámpa csúszásmentes kültéri kerámia burkolattal lesznek ellátva. A lépcsőhöz és a rámpához akadálymentesített kialakítású korlátok készülnek, saválló, vagy horganyzott acélból, 5 cm-es csőátmérővel. Az akadálymentes bejárat kialakítása érdekében járdaépítés is történik, az alaprajz szerinti geometriai kialakítással. Az elbontott lépcső helyére szintén járda kerül megépítésre.

Bádogozás: A régi bádogozások elbontásra kerülnek. Az új tetőlezárás esetében új ereszszegélyezés, új függőeresz csatornázat és új lefolyó csatornázat készül, alumínium lemezből, vagy színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből. A homlokzati nyílászárók esetében, új ablakok beépítése során új színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemez párkány kerül beépítésre.

Nyílászárók: A jelenlegi kazánházi ajtó kibontásra kerül, helyette küszöbmentes, min. 90 cm-es belső nyílásszélességű akadálymentes faszerkezetű ajtó kerül beépítésre, az akadálymentesség előírása szerinti kívülről is nyitható, ajtózárral és behúzókarral. A kazánház és az akadálymentes wc közötti falba szintén faszerkezetű belső ajtó kerül beépítésre. A homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek. Az új homlokzati ablakok és ajtók műanyag szerkezetűek lesznek, max. 1,1 W/m2K-es (hőátbocsátási) Ug-értékkel. A belső könyöklők az ablakokkal megegyező szerkezettel, a külső párkányok színezett horganyzott acéllemezből készülnek, műanyag bevonattal. A főbejárati ajtó kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a nyíló szárny akadálymentes kialakítású, vagyis minimális küszöbbel ellátott, min. 90 cm-es szabadnyílású legyen.

Burkolatok: A kialakításra kerülő akadálymentes mosdóban új csempeburkolat, illetve új greslap padlóburkolat készül, a külső lépcsők és rámpa új fagyálló, csúszásmentes kerámia padlóburkolattal lesznek ellátva, kísérő lábazattal. A wc burkolat készítése során az akadálymentességre vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Homlokzatképzés: A régi homlokzatvakolatot, lábazatvakolatot a kivitelezés megkezdésekor át kell vizsgálni, a sérült „felpúposodott” réteget el kell távolítani, a szükséges helyeken a vakolatot pótolni kell az utólagos hőszigetelés elhelyezése előtt. A homlokzati lezárás pasztellsárga, vagy tojáshéj színben történik, nemesvakolattal. Az épület lábazatát mozaik lábazatvakolattal kell ellátni, sötétbarna színben. A beépülő nyílászárók fehér színűek lesznek. A beépülő bádogozások sötétbarna színben készülnek. A csúszásmentes kültéri burkolatot barnás színben készülnek.

Szobafestő- és mázoló munka: Az egész épületben a régi festés a szükséges helyeken lekaparásra kerül, majd új glettelés után fehér, illetve pasztell színű páraáteresztő beltéri diszperziós festés készül minden helyiségben. A helyiségek végleges színét a beruházó határozza meg!

Gépészet, megújuló energia: A régi gázkazán kibontásra kerül, helyette új, 30 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, a szükséges átcsövezéssel, szivattyú beépítéssel, a meglévő fűtési rendszerre alakítva. A kazáncserével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (terveztetés, engedélyeztetés, átadás-átvétel, stb.) a kivitelező biztosítja. Az épület melegvíz ellátására és fűtés rásegítésére 8 db síkkollektoros rendszer kerül elhelyezésre a tetőre, a szükséges solar csövezéssel, 1000 l-es puffer tárolóval, a meglévő melegvíz, illetve fűtési rendszerre történő rákötéssel. Az épület elektromos ellátására 7 kVA-es komplett napelemes rendszer kerül elhelyezésre, a szükséges tartószerkezettel, inverterrel, elektromos szereléssel. A napelemes rendszer telepítésével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (engedélyeztetés, áramszolgáltatói hozzájárulás, stb.) a kivitelező biztosítja. Az akadálymentes mosdó esetében 1 db öblítőtartályos wc, 1 db kézmosó kerül beépítésre, a kiírás szerinti kapaszkodókkal. A berendezési tárgyal elhelyezése során az  akadálymentes

kialakításra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A vízellátást a meglévő rendszerre történő csatlakozással kell kialakítani, a melegvíz ellátáshoz átfolyós vízmelegítő kerül elhelyezésre. A szennyvíz rácsatlakozást az épületen kívül kell megoldani úgy, hogy a meglévő szennyvízrendszerre kell rákötni.

Épületvillamosság: A felújítás során csak az akadálymentes wc és kazán átalakításához szükséges villamossági munkák kerülnek elvégzésre, vagyis villanykapcsolók, világítótestek és dugaljak készülnek. A kazán átalakításával kapcsolatos villamossági munkákat szintén a kivitelező biztosítja. A villamos szerelési munkákról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, a villámvédelmi szerelésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a műszaki átadás során a beruházó részére át kell adni.

Előírások a vizesblokk kialakításával kapcsolatban a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez”  alapján

• Egy épületszint, közszolgáltatást nyújtó létesítmény akadálymentes használhatóságához olyan méretû illemhelyet kell biztosítani, amely lehetõvé teszi a kerekesszéket használó személy részére a 360 fokos megfordulást. A kerekesszék megfordulásához minimálisan 1,50 m átmérõjû környi szabad alapterület szükséges.

• Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség elõtér nélkül, közvetlenül a közlekedõ folyosóról nyíljon. Amennyiben az akadálymentes WC-mosdó nemektõl független használatot nyujtó elõtérbõl nyílik, úgy az elõtér mérete akkora legyen, hogy az abba benyíló ajtószárnyak, berendezési tárgyak között is biztosított legyen az 1,50 m átmérõjû fordulókör, melybe ajtó nyitási íve és egyéb akadály nem nyúlhat bele.

• Az akadálymentes illemhely ajtaja mindig a helyiségbõl kifelé nyíljon. A WC ajtó megfelelõ szélességû -90 cm szabad nyílásméretû-, könnyen nyitható, és kerekesszékben ülve is könnyen becsukható- (pl. az ajtólapon belülrõl elhelyezett behúzó korlát segítségével), valamint belülrõl zárható legyen.

• A WC csésze úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékbõl történõ átülése legalább háromféle megközelítési móddal lehetséges legyen, továbbá –az intézmény funkciójától és a használók várható összetételétõl függõen- az esetleges segítõ személy számára is megfelelõ hely legyen biztosítva a WC mögött illetve a WC mellett. Az egyes megközelítési módokat a mosdókagyló helyiségen belüli elhelyezkedése nem akadályozhatja. Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-csésze tér felõli oldalán minimum 0,90 m, széles hely, a WC-csésze elõtt pedig minimum 1,35 m hosszúságú akadálytalan hely biztosítandó.

• Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-ülõke a padlószinttõl 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el, a fal síkjától számított kiállása pedig minimum 0,70 m legyen, konzolos kialakítással.

• A kerekesszékbõl történõ átülés segítése érdekében a WC-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés módjától és a használó szokásaitól, képességeitõl függõen különbözõ lehet. A különbözõ használhatóság érdekében a WC-csésze fal felõli oldalán felhajtható kapaszkodó elhelyezése szükséges. A kapaszkodók ideális magassága a padlóvonaltól mért 0,75 m. A felhajtható kapaszkodó típusának kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy az felhejtott állapotban is megfelelõen rögzíthetõ legyen és ne essen vissza.

• Konkáv peremkialakítású, könyöklõ résszel ellátott mosdó elhelyezése ajánlott. A mosdó megközelíthetõsége miatt a mosdókagyló alatt legalább 70 cm hely legyen, a berendezés használati szintje (pereme) a padlószinttõl 0,85-0,90 m magasan helyezkedjen el. A mosdó elõtt annak megközelítéséhez és akadálymentes használatához 0,90x1,20 m szabad területet kell biztosítani.

• A mosdó felett olyan magas tükröt kell elhelyezni, hogy az állva és ülve is teljes értékûen használható legyen.

• A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot használjunk. Könnyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt jelentõ éles és kiálló sarkok ne legyenek.

• A tér jobb érzékelése érdekében ügyeljünk a helyiség burkolatainak-, illetve a berendezési tárgyainak megválasztásakor a megfelelõ színkontrasztok biztosítására.

Tiszavasvári, 2016. március 23.

Kovács Zoltán

magasépítő mérnök

TNSZ: É-15-0160